# CTX-10
Уменьшитель pH

Гранулированный компонент, понижающий значение pH, когда оно выше 7,6 единиц. Это необходимо для очистки воды и предохраняет от раздражения кожу купающихся.

## Свойства

| Состояние | порошок темного цвета |
| --- | --- |
| Цвет | светло-желтый |
| pH 20% раствора | 1,0-1,2 |
| Плотность | 1,4-1,45 г/куб.см |
| Растворимость при 25 °С | 1,080 г/л |

## Дозировка

Необходимо 1,5 кг препарата CTX-10 чтобы изменить значение pH на 0,2 единицы в 100 куб.м воды. Эта доза точнее неизмерима. Идеальное значение pH 7,2-7,6 единиц. Уровень pH легко определяется pH-метром и хлорин-метром и должен проверяться дважды в сутки.

## Инструкции по применению

Растворить необходимую дозу препарата в емкости с водой и равномерно распределить полученную смесь по поверхности воды в бассейне. Препарат добавляют, когда в бассейне нет людей.

Значение pH

Значение pH указывает на количество кислоты или щелочи в воде. Значение pH измеряется от 0 (сильная кислотность), к 7 (нейтральное значение), к 14 (сильная концентрация щелочи). Невозможно достигнуть идеального состояния воды, не обращая внимания на значение pH.

Высокий показатель pH:

- Вызывает налет на воде;

- Вызывает образование хлопьев и чешуек;

- Вызывает раздражение глаз, рта, носа купающихся;

- Затрудняет эффективную дезинфекцию воды.

Много факторов могут изменить значение pH:

- Химическая природа (жесткость) воды;

- Химикаты, такие как соли кальция гидрохлорида, хлор (газ) и т.д.;

- Частички, привносимые в воду пользователями (грязь, пыль, кремы, и т.д.).

## Меры предосторожности

- Хранить в сухом месте;

- В случае контакта с глазами, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;

- Не допускать контактов с открытым огнем или пламенем;

- Не смешивать с другими химикатами.

При возникновении недомогания или несчастном случае при работе с препаратом обратитесь к врачу (желательно показать, если возможно, этикетку продукта).