CTX-392 TRIPLEX 200

Органическое соединение в таблетках для уничтожения бактерий, вирусов и микроорганизмов. Предотвращает образование водорослей. Очищает воду.

- СВОЙСТВА

состояние …………………………………………………таблетки

цвет ………………………………………………………..белый, голубой

вес ………………………………………………………… 200 г

содержание хлора ……….….…………………………..88 %

pH (1%) …………….. …….…………..………………….. 2 - 3

- ДОЗИРОВКА

- -       Начальная обработка: 15 г CTX-200 в гранулах на 1 м³ воды. По истечении 2 часов урегулируйте уровень pH в пределах 7,2 - 7,6, используя CTX-10 или CTX-20.

- -       Постоянная обработка: после урегулирования pH в течение 7-10 дней добавляйте по 1 таблетке CTX-392 на 20 м³ воды.

Указанную дозу считать основной но ее можно изменить  в зависимости от характеристик бассейна и климатических условий.

Начальную обработку проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавьте необходимое количество CTX-392 в скиммеры и включите фильтровальное оборудование; во время фильтрации реагент полностью растворится.

Также возможно добавить CTX-392 непосредственно в воду и равномерно распределить по поверхности воды. Дезинфекцию проводить желательно в вечернее время и при отсутствии купающихся.

Содержание хлора в воде не должно превышать показатель 0,5 – 2 мг/л. Дважды в день измеряйте концентрацию хлора с помощью хлорного тестера и рН тестера.

- УПАКОВКА

по 1 – 3 – 5 – 12 – 30 - 50 и 60 кг.