# CTX-42
Флокуляционные таблетки

Полимер с большими флокуляционными и коагуляционными свойствами. Способен к удалению частиц суспензий, находящихся в воде бассейна.

## Свойства

| Состояние | твердое в 100 г таблетках |
| --- | --- |
| Цвет | кремово-белый |
| pH 1% раствора | 3,7 |
| Растворимость при 28 °С | 1 цикл фильтрации |

## Характеристики

Препарат CTX-42 формирует флокулы на входном отверстии фильтра. Эти флокулы задерживаются на загрузке фильтра

## Дозировка

- Бассейн от 10 до 50 куб.м: 1 таблетка каждые 10 дней;

- Бассейн от 50 до 100 куб.м: 2 таблетки каждые 10 дней;

- Бассейн от 100 до 150 куб.м: 3 таблетки каждые 10 дней.

Эти дозы могут быть изменены в зависимости от мутности воды.

## Инструкции по применению

Поместить необходимое количество таблеток в корзину скиммера, как только вода поднялась на необходимую высоту.

## Меры предосторожности

- Хранить в сухом месте;

- В случае контакта с глазами, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;

- Не допускать контактов с открытым огнем или пламенем;

- Не смешивать с другими химикатами.

При возникновении недомогания или несчастном случае при работе с препаратом обратитесь к врачу (желательно показать, если возможно, этикетку продукта).